No.101

Codigo:I1c-2B

INVENTARIO MINERO DE HONDURAS

INFORME DE OCURRENCIA MINERAL

A.	DATOS GENERALES:	Fecha Visita: 08-06-1987

1.	Nombre: (MINERAL EL CARMELO)

2.	Distrito Minero:  CEDROS

3.	Sustancias Utiles:

Metálico: Au, Ag y Pb

No Metálico:

Minerales:	sílice, galena, pirita, arsenopirita

posiblemente molibdenita

4.	Tipo de depósito (Manto, Veta, etc): Zona silicificada.

Roca encajonante:	Tobas ácidas de Terciario formando

el Cerrito El Carmelo.

5.	Ubicación:

Departamento:			FRANCISCO MORAZAN

Municipio:			CEDROS

Pueblo más cercano:	CEDROS

Lugar:					Quebrada Oscura o del Zapote, al pie sur del Cerrito Carmelo, al Oeste inmediato de Cedros.

Latitud:14o35'50"	 Longitud:87o07'35"	Altura:  850 metros

Coordenadas UTM: 486400 - 1613750

Hoja Geográfica (1:50,000) CEDROS # 2759-I

6.	No. de Expediente:

7.	Dictamen:

El mineral El Carmelo es esencialmente de Plata;                  era en plena actividad, aún se iba construyendo                   un horno, cuando el dueño, Albert F. Glenn, fue                   matado, a principios de 1986. Allí paró todo.

Esta mina sigue siendo válida para explotarse a escala artesanal, sabiedo que ahora sería más díficil porque se tiene que ir profundizando y explotando en zonas de sulfuros (de allí viene la construcción del horno, según parece). Además, podría ser válida, también, una explotación a escala mayor, bajo la condición que toda la masa de sílice tenga un contenido metálico promedio económico, justificando su explotación total, a cielo abierto.

En teoría, el tonelaje de mineral, hasta 50 m. de profundidad podría ser de 150 X 20 X 50 X 2 = 300,000 t. Para controlar el contenido metálico promedio, recomendamos que se efectuen varios sondeos cruzando toda la masa.

B.	DESCRIPCION DETALLADA

1.	Acceso detallado:

Carretera pavimentada:	De Tegucigalpa hasta Río Dulce (pasada

Talanga) por la carretera de Olancho.

Carretera de tierra:		En Río Dulce, (km.56.5) desvío a la zzquierda para Cedros, San Ignacio, El Porvenir, Minas de Oro.

Esta calle llega hasta Cedros a mas o menos 26 kms.

Camino de penetración:	Antes de entrar a Cedros, pero después de haber pasado el colegio nuevo, desvío a la derecha para El Carmelo y la mina (300 metros).

2.	Bosquejo Geográfico:

Clima:					Tipo normal

Hidrografía: 			Quebradas con agua.

Topografía:			Suave; desniveles moderados.

Vegetación:			Ocotes.

3.	Geología:

Regional:	Zona de contacto entre el Cretácico y rocas volcánicas Terciarias. Al norte del El Guante existe un domo Cretácico, en el corazón del cual aparece las calizas del Yojoa, explotadas por Mármoles de Honduras; cubiertas por conglomerados y por rocas volcánicas ácidas; luego básicas del Terciario, todas ellas con echado al Sur, hacia el Guante.

Zonal: 	La mina El Carmelo radica en una zona silicificada en forma de chimenea, afectando sea las tobas ácidas de la formación Padre Miguel armando el errito El Carmelo, sea una andesita porfiríca perteneciendo a las formaciones del Cretácico. La alta silicificación y alteración hidrotermal de las rocas, impide definir mejor la roca encajonante.

Geología Detallada (Incluye mineralización y alteración):

La zona silicificada tiene rumbo NW-SE, mismo que la Quebrada Oscura o del Zapote, de la cual forma la vertiente Norte. Su extensión horizontal es aproximadamente de 100 a 200m., su ancho de 20 m. Su desarrollo vertical no se conoce completamente. Existe un pozo midiendo varias decenas de metros de profundidad, pero no se podía bajar en él. Esa zona es típicamente de origen hidrotermal; viene formada de sílice masiva, diversamente colorada por óxidos de hierro y azufre.

4.	Datos de exploración y/o explotación:

Trabajos mineros:		Numerosas obras, como trincheras, catas, túneles, pozos, etc., tipo güiris, es decir, sin organización muy racional:"buscaban altas leyes"

Producción (actual + pasada):	Desconocida

5.	Muestreo:

Las muestras han sido recogidas de varios montones, diseminados en el plantel, testigos de la última actividad de la mina.

+----------------------------------------------------------------------+

| No. de|          ANALISIS             |                              |

|       +-------------------------------|        DESCRIPCION           |

|Muestra|  Pb   |  Zn   |   Ag   |  Au  |                              |

+-------+-------+-------+--------+------+------------------------------|

| RO-74 | 51985 | 14000 |  74.17 | 1.11 |Broza seleccionada con sulfuro|

|       |       |       |        |      |de Plomo.                     |

+-------+-------+-------+--------+------+------------------------------|

| RO-75 | 37039 | 15800 | 116.55 | 0.44 |Material triturado fino.      |

+-------+-------+-------+--------+------+------------------------------|

| RO-76 | 31400 | 15000 |  74.17 | 1.00 |Material triturado grano medio|

+----------------------------------------------------------------------+

6.	Aspectos económicos:

Orden del tamaño: Artesanal

Reservas: (Tipo, Tonelaje y Ley):  Desconocidas

7.   Aspectos Legales:

8.	Personas enteradas: Aldeanos del municipio de Cedros.

9.	Referencias Bibliográficas:

Coferencia dictada en la Explotación Nacional por el Alcalde Municipal de Cedros, Don Raúl Agüero Vega, Comayagüela, D.C Diciembre de 1938. (Se trata del mineral del pueblo de Cedros)

10.	Anexos:

a.	Ubicación (1:50 000)